Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет инженерно-экономический

«Компьютерные сети»

Отчёт по лабораторной работе №8

на тему:

«Моделирование локальных сетей»

| Студент |  | Соколовский А. А. гр. 972304 |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | Федосенко В.А. |

Минск 2020

Задание 1.  Построение сети «точка- точка»

Цель задания:

- Создать простейшую сеть между 2 компьютерами

- Назначить  IP-адреса компьютерам

- Протестировать полученную сеть

Шаг 1

- Создать сеть, показанную на рис. 1

Рис.1

- После установления соединений, присвоить каждому компьютеру IP-адрес в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Компьютер | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- |
| PC – 0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC – 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

Шаг 2

- Создать сценарий работы (пункт меню Simulation).

- Добавить пакет от PC 0 к PC 1.

- Щелкните на play для тестирования работы сети

Шаг 3

- Щелкните на вкладке топологии .

- Выберите PC 0 и установите режим half duplex (по умолчанию задается режим auto negotiate).

- Повторите эти же действия для r PC 1.

- Щелкните на вкладке Simulation.

- Добавить пакет от PC 0 к PC 1.

- Щелкните на play для тестирования работы сети

- Внимание: коллизия появляется  в случае полудуплекса  (информация передается в одном направлении), когда два компьютера посылают друг другу сигнал в одно и тоже время.

Шаг 4

- Щелкните на вкладке топологии

- Выберите PC 0 и установите режим full duplex(по умолчанию задается режим auto negotiate).

- Повторите эти же действия для r PC 1.

- Щелкните на вкладке Simulation.

- Добавить пакет от PC 0 к PC 1.

- Щелкните на play для тестирования работы сети

- Внимание: в случае полного полудуплекса  (информация передается одновременно в двух направлении) коллизия не возникает.

Отчёт 1

Рис. 1.1 Сеть

Рис. 1.2 Успешная отправка пакета

Рис. 1.3 Коллизия

Рис. 1.4 Успешная одновременная отправка и получение пакетов

Задание 2.  Построение сети с использованием концентратора

Цель задания:

- Создать модель сети с двумя компьютерами и концентратором.

- Назначить  IP-адреса компьютерам

- Протестировать полученную сеть

Шаг 1

- Создать сеть, показанную на рис. 2

Рис. 2

- После установления соединений, присвоить каждому компьютеру  IP-адрес в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Компьютер | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- |
| PC – 0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC – 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

Шаг 2

- Создать сценарий работы (пункт меню Simulation).

- Добавить пакет от PC 0 к PC 1.

- Щелкните на play для тестирования работы сети

Шаг 3

- Щелкните на вкладке топологии .

- Добавьте еще один PC  и соедините его с хабом. Задайте для него IP-адрес 192.168.1.3 и маску сети 255.255.255.0.

- Щелкните на вкладке Simulation.

- Щелкните на play для тестирования работы сети

- Добавить пакет от PC 0 к PC 1 и от . PC 2 к PC 0

- Щелкните на play для тестирования работы сети

- Внимание: концентратор не фильтрует трафик, коллизии допускаются.

Отчёт 2

Рис. 2.1 Сеть

Рис. 2.2 Успешная отправка пакета через концентратор

Рис. 2.3 Коллизия

Задание 3.  Построение локальной сети с использованием коммутатора

Цель задания:

- Создать модель сети с двумя компьютерами и хабом.

- Назначить  IP-адреса компьютерам

- Протестировать полученную сеть

Шаг 1

- Создать сеть, показанную на рис. 3

Рис. 3

- После установления соединений, присвоить каждому компьютеру  IP-адрес в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Компьютер | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- |
| PC – 0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC – 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

Шаг 2

- Создать сценарий работы (пункт меню Simulation).

- Добавить пакет от PC 0 к PC 1.

- Щелкните на play для тестирования работы сети

- Щелкните на коммутаторе и изучите таблицу MAC-адресов

Шаг 3

- Щелкните на вкладке топологии .

- Добавьте еще один PC  и соедините его с коммутатором. Задайте для него IP-адрес 192.168.1.3 и маску сети 255.255.255.0.

- Щелкните на вкладке Simulation.

- Щелкните на play для тестирования работы сети

- Щелкните на коммутаторе и изучите таблицу MAC-адресов

- Добавить пакет от PC 0 к PC 1 и от PC 2 к PC 0

- Щелкните на play для тестирования работы сети

- Внимание: коммутатор фильтрует трафик, коллизии не допускаются.

Отчёт 3

Рис. 3.1 Сеть

Рис. 3.2 Успешная отправка пакета через коммутатор

Рис. 3.3 Таблица MAC-адресов

Рис. 3.4 Множественная отправка через коммутатор

Задание 4.  Повторители и концентраторы

- Создать сеть, показанную на рис. 4

Рис. 4

Исходные данные:

Данная модель содержит 8 хостов, 2 хаба и 1 повторитель.

Рекомендации:

- Буква “i”, расположенная в правом верхнем углу каждой страницы и устройства предоставляет информацию о топологии или устройстве.

- При моделировании “i” в выпадающем списке сценариев позволит просмотреть информацию о конкретном сценарии.

- При моделировании щелчок на пакете покажет информации об уровне OSI.

Этапы выполнения:

- В режиме топологии добавьте 3 дополнительных повторителя  между 2 хабами.

- В режиме моделирования создайте новый сценарий.

- Отправьте пакет от  PC4 к PC0 и пакет от  PC5 к PC1 в разные моменты времени, чтобы избежать коллизий.

- Перед запуском моделирования, щелкните на индивидуальных пакетах  PC4 и PC5 для изучения пакета и информации OSI .

- Запустите модель.

- После первого запуска повторите пункты 3-4, отправив пакеты в одно и тоже время. Запустите модель.

- После поступления пакетов на концентратор1 (Hub1) щелкните на пакете, который покидает Hub1 и перемещается к повторителю Repeater0.

Отчёт 4

Рис. 4.1 Сеть

Вопросы:

- Каковы цели использования повторителя и концентратора в этой сети?

Хотя оба устройства выполняют похожие функции, повторитель обладает гораздо меньшим временем задержки, ввиду того что он, как правило, обладает двумя разъемами для подключения кабеля. Ему нет необходимости где-то концентрировать сигнал и распространять на остальные выходы.

- Какой вид среды передачи следует выбрать для соединения узлов с концентратором и для соединения повторителя с хабами?

Для соединения узлов с концентратором используется прямой кабель витой пары, а для соединения повторителя с хабами – перекрестный.

- Сколько доменов коллизий существует в этой сети?

3 домена коллизий.

Задание 5.  Повторители

Цель задания:

- Создать модель сети

- Назначить  IP-адреса компьютерам

- Исследовать работу повторителя

- Повторить правило 5-4-3

- Протестировать полученную сеть

Шаг 1

- Создать сеть, показанную на рис. 5

Рис.5

- После установления соединений, присвоить каждому компьютеру  IP-адреса

Шаг 2

  - Щелкните на вкладке Simulation для начала сценария.

  - Добавьте пакет и щелкните на PC 0 (отправитель) и затем – на PC 1 (пункт назначения). Добавьте еще один пакет от PC 1 к PC 2.

  - Запустите моделирование.

  - Зафиксируйте время, за которое каждый пакет достигает пункта назначения. (Чем больше повторителей, тем больше задержка)

Шаг 3

- Щелкните один раз на стрелке влево (слева от кнопки play), чтобы вернуться назад на 1 секунду (цифра в  Time box должна быть  “6”)

- Добавьте один пакет от PC 2 к PC 1.

- Щелкните на топологии. Удалите связь, затем добавьте еще один повторитель между  Switch 0 и PC 2. Соедините заново устройства.

- Щелкните по кнопке  Simulation и просмотрите анимацию. (результат – появление коллизии)

Отчёт 5

Рис. 5.1 Сеть

Рис. 5.2 Успешная отправка пакетов. Первый – за 12с, второй – за 16с

Рис. 5.3 Коллизия при отправке 2 пакетов от PC2 на PC1

Задание 6.  Моделирование беспроводной сети

Информация:

Данная топология состоит из настольного компьютера (workstation), ноутбука (laptop), сервера и принтера, а также точки доступа.

Рис. 6

Рекомендации:

- Буква “i”, расположенная в правом верхнем углу каждой страницы и устройства предоставляет информацию о топологии или устройстве.

- При моделировании “i” в выпадающем списке сценариев позволит просмотреть информацию о конкретном сценарии.

- При моделировании щелчок на пакете покажет информации об уровне OSI.

Действия:

- Просмотрите сценарий 2 в режиме Simulation.

- Обратите внимание, что соединенные устройства не знают о том, что происходит коллизия.

- Что произойдет, если устройства будут продолжать посылать пакеты друг другу после наступления коллизии? Изучите процесс появления множественных коллизий на модели

Отчёт 6

Рис. 6.1 Коллизия

Вопросы:

- Какие виды сигналов применяются при беспроводном соединении?

Сигнал — код, созданный и переданный в пространство по беспроводному соединению одним узлом на другой. Смысл и значение сигнала проявляются после регистрации и интерпретации в принимающей системе.

- В каких случаях беспроводное соединение имеет преимущество перед проводным, и наоборот?

Если нужна стабильность и высокая скорость доступа, если работа ведется с использованием сетевых сервисов или вообще организована через тонкие клиенты, то без полноценной проводной инфраструктуры не обойтись, и создавать ее все равно придется – включая протяжку кабелей, организацию коммутации и размещение соответствующего оборудования.

Если сотрудников относительно немного, они не нуждаются в полноценном рабочем месте (того же ноутбука достаточно), если количество работников в офисе и структура их размещения частенько меняются, а потребности в скорости и стабильности доступа невелики - то проще и удобнее использовать Wi-Fi. Тем более, что при такой схеме у работников скорее всего будут ноутбуки, где адаптеры уже есть, а точку доступа Wi-Fi можно просто воткнуть в одну из свободных розеток.

Задание 7.  Мосты и коммутаторы

Исходные данные:

Данная модель содержит 14 хостов, 4 коммутатора и 2 моста.

Рис. 7

Советы:

- При моделировании щелчок на мосту или коммутаторе покажет таблицу MAC-адресов.

Действия:

- В режиме топологии (topology mode), порт 6  Fast Ethernet нулевого коммутатора отключен. В результате, связь между Switch0 и Bridge0 отсутствует.

- Продолжая оставаться в режиме топологии,  щелкните на  Switch0 и затем щелкните на порте 6 Fast Ethernet, разблокировав его.

- Перейдите в режим моделирования (simulation mode). Убедитесь, что связь. Которая была подключена, тут же заблокировалась. Это происходит из-за наличия петли в топологии, и протокол  Spanning Tree устраняет петлю.

- Пошлите пакет с хоста Xc хосту XX. Проанализируйте путь, пройденный пакетом. Так как связь между Switch0 и Bridge0 заблокирована, чтобы избежать петли,  Switch3 должен посылать пакет мосту Bridge1, который, в свою очередь. Посылает его коммутатору Switch2, а последний посылает пакет коммутатору Switch0. Наконец, пакет попадает хосту XX.

- Далее, в режиме топологии, удалите 2 моста и создайте связь между изолированными сегментами сети, чтобы можно было обмениваться информацией между сегментами.

Отчёт 7

Рис. 7.1 Сеть

Рис. 7.2 Таблица MAC-адресов моста 0

Рис. 7.3 Таблица MAC-адресов моста 1

Вопросы:

- Для чего используются мост и коммутатор в такой топологии?

Мост обеспечивает:

- ограничение домена коллизий

- задержку фреймов, адресованных узлу в сегменте отправителя

- ограничение перехода из домена в домен ошибочных фреймов:

  - карликов (фреймов меньшей длины, чем допускается по стандарту (64 байта))

  - фреймов с ошибками в CRC

  - фреймов с признаком «коллизия»

  - затянувшихся фреймов (размером больше, чем разрешено стандартом)

Мосты «изучают» характер расположения сегментов сети путём построения адресных таблиц вида «Интерфейс:MAC-адрес», в которых содержатся адреса всех сетевых устройств и сегментов, необходимых для получения доступа к данному устройству.

- На каком уровне(ях) модели  OSI  работают мост и коммутатор?

Сетевой мост и коммутатор работают на канальном (2) уровне OSI.

- Каковы преимущества использования моста и коммутатора по сравнению с повторителем и концентратором?

Такая сеть уменьшает вероятность коллизий и отправки ошибочных фреймов.

- Сколько доменов коллизий содержит данная сеть?

Сеть не содержит доменов коллизий.

Задание 8.  Использование маршрутизатора

Цель задания:

Рис. 8

Цель задания:

- Освоить настройку различных интерфейсов для маршрутизатора.

- Освоить правильный выбор типа соединения между устройствами сети.

Шаг 1

- Создайте топологию, показанную на рис. 8.

- Убедитесь, что связи между маршрутизатором (Router) и компьютером (PC) и между маршрутизатором и коммутатором отображаются по-разному. Связь маршрутизатор-коммутатор создается с использованием прямого соединения, а для связи между маршрутизатором и компьютером используется перекрестное (crossover) соединение.

- Добавьте концентратор и соедините его с маршрутизатором. Связь маршрутизатор-концентратор создается также с использованием прямого соединения.

- Добавьте еще один компьютер и соедините его с концентратором. Связь компьютер-концентратор создается также с использованием прямого соединения.

- Добавьте еще один маршрутизатор и соедините его с  Router 0 (последовательное соединение).

- Щелкните на маршрутизаторе, чтобы установить следующие интерфейсы портов. 0 и 1  - порты Ethernet, 2 и 3 – последовательные (serial) порты,  4 и 5  - порты на оптоволокне.

Отчёт 8

Рис. 8.1 Сеть

Рис. 8.2 Интерфейсы Router7

Рис. 8.3 Интерфейсы Router8

Задание 9.  Конфигурация маршрутизатора

Цель задания:

- Сконфигурировать маршрутизаторы

- Добавить подсети.

Шаг 1

- Создать сеть, показанную на рис. 9

Рис. 9

- Убедитесь, что не находитесь в простом режиме (simple mode) – пункт меню  Options

Шаг 2

- Щелкните на  Beging Router

- Установите привилегированный  EXEC режим.

- Войдите в global configuration режим.

- Войдите в режим конфигурации маршрутизатора для настройки  RIP протокола.

- Добавьте адреса 172.16.0.0 и 172.18.0.0.

- Вернитесь в привилегированный EXEC режим (команда exit).

Нажмите show run для просмотра текущих настроек. При правильной настройке должны быть видны сети 172.16.0.0 и 172.18

Отчёт 9

Рис. 9.1 Сеть

Рис. 9.2 Текущие настройки маршрутизаторов